四、采购需求

（以下采购需求由采购人：宣城市消防救援支队提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、投标人应自行勘察项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，中标人自行承担一切后果；

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

7、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包别下响应的，以一家投标人计算有效投标人数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同投标人参加同一包别响应的，以一家投标人计算有效投标人数量；

8、★条款须满足或优于采购文件要求。

（一）项目概况：

1、项目名称：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五

2、项目预算：4485090元（第一包：1661700元；第二包：2823390元）

3、项目概述：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五包含泛光灯、小型移动照明灯组、移动照明灯组、移动照明灯、照明呼救套装、热成像仪、液压破拆工具组A、电动链锯、电动液压剪扩组、电动钢筋速断器、哈利根铁铤、机动链锯、液压万向剪切钳、无齿锯、抢险救援服装、抢险救援套装、灭火防护套装（A）、灭火防护套装（B）、灭火防护服（指挥款）、灭火防护服（战斗款）采购等。

（二）需求一览表及主要技术指标参数要求：

1. 标“▲”为本项目核心产品。

2. 下表项目清单中：标注“■”的参数为评分项；标注“★”的参数为必须满足参数，若所投产品不满足，投标无效。

第五包：救援照明类

清单：

| 品目名称 | 总数量 |
| --- | --- |
| 泛光灯 | 1 |
| 小型移动照明灯组 | 1 |
| 移动照明灯组 | 1 |
| 移动照明灯 | 5 |
| 照明呼救套装 | 38 |
| ▲热成像仪 | 12 |
| 液压破拆工具组A | 4 |
| 电动链锯 | 4 |
| 电动液压剪扩组 | 1 |
| 电动钢筋速断器 | 2 |
| 哈利根铁铤 | 4 |
| 机动链锯 | 11 |
| 液压万向剪切钳 | 2 |
| 无齿锯 | 8 |

本项目核心产品（主要成交标的）：热成像仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泛光灯 | ■ | - ★ - 技术性能符合国家《消防移动式照明装置 GB26755-2011》要求。 |
|  |  |  | - 1.国家或行业标准：《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（GB/T 3836.1-2021)。灯具功能多样，集聚光、泛光，聚光+泛光等多种照明模式。 - 2.适用于多种户外照明，适应于事故救援现场大范围照明。 - 3.整机重量不超过20kg，便于携带。 - 4.动力源为锂电池，电池总容量≥390Wh（或电池总容量≥12Ah），接市电可长时间工作。 - 5.灯头总功率≥100W。 - 6.照度（开启泛光时）：5m 处最大初始照度 ≥1500lx。 - 7.工作时间：强光≥8h 工作光≥16h，充电时间≤8h。 - 8.升降杆最大高度≥2m，可在任意位置锁定。 - 9.灯具防护等级≥IP65。(防护等级认证证书或检测报告，签订合同前提供原件供甲方查验） - 10.带有信号警示灯。 - 11.防爆、耐热耐寒，全机身防雨淋、防溅水，插头等配防水防尘盖。 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）”。 |
|  | 小型移动照明灯组 |  | ★ 技术性能符合国家《消防移动式照明装置 GB26755-2011》要求。 |
|  |  |  | 灯具功能多样，集聚光、泛光，聚光+泛光等多种照明模式。 适用于多种户外照明，适应于事故救援现场大范围照明。 可采用内置锂电池供电，也可以接AC220V市电或者发电机供电。 - 1照明装置经100个工作周期可靠性试验后照明装置能正常工作。 - 2.LED灯头功率≥100W - 3.额定电压≥20V - 4.5米处照度≥500lx - 5.灯具最大升降高度≥2m - 6.连续照明时间≥5h - 7.灯具防护等级≥IP65(防护等级认证证书或检测报告，签订合同前提供原件供甲方查验） - 8.重量≤40kg - 9.配置静音发电机 - 10.带有信号警示灯 - 11.全机身防雨淋、防溅水，插头等配防水防尘盖。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）”。 |
| 2 | 移动照明灯组 | ■ | ★ - 技术性能符合国家《消防移动式照明装置 GB26755-2011》要求。 |
|  |  |  | 1.用于灭火救援作战移动照明和应急照明。 - 灯盘由多个（至少4个）LED灯头组成，总功率≥280W，可实现多方向多角度照明。 - 2.照明装置工作噪声应不大于90dB,最大升降高度约4.5m，上升时间和下降时间均应不大于60s。 - 3.10米处照度≥600lx。 - 4.照明装置外部带电端子与机壳之间以及电源接线端子与地之间的绝缘电阻应不小于100MΩ。 - 5.升降杆采用气动升降杆，最大升降高度约4.5m，可在任意位置锁定。 - 6.可通过遥控、控制箱按钮两种方式实现升降杆的升降和灯的开关。 - 7.升降杆、灯头等主要部件可快速组装拆卸（或折叠），放入收纳箱（或固定收纳位置）。 - 8.配备变频静音发电机，输出电压220V/50Hz，额定功率≥2kw，带直流输出。 - 9.发电机组底盘装有可移动万向轮，万向轮设置有刹车装置，便于携带运输。 - 10.可接市电，配30米缆线一盘（含插头、多孔插座）。 - 11.灯具防护等级≥IP65。(防护等级认证证书或检测报告，签订合同前提供原件供甲方查验） - 12.一次注满燃油不少于6h，接市电可长时间工作。 - 13.全机身防雨淋、防溅水、抗风，插头配防水防尘盖。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）” |
|  | 移动照明灯 |  | ★ 技术性能符合国家《消防移动式照明装置 GB26755-2011》要求。 |
|  |  |  | 用于灭火救援作战移动照明和应急照明。 灯具的防爆性能应符合GB/T 3836.1-2021的要求。 灯具外壳符合国家GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》、GB7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB7000.7-2005《投光灯具安全要求》、GB7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》。 - 工作时间：强光≥5h，工作光≥8h，弱光≥16h； - 照明形式：聚光/泛光/聚泛光； - 每个灯具背面具有警示灯； - 电池额定容量：≥10Ah； - 电池额定功率：≥30W； - 电池额定电压：≥20V； - 外形尺寸： - 收缩状态:≤500mm*270mm*250mm - 展开状态:≤500mm*270mm*1500mm - 灯具升起最大高度：≥1200mm - 产品重量：≤8kg - 1、电源采用高性能锂电池组。 - 2、具有充电显示和余量显示功能。 - 3、具有电量检测功能，可随时了解灯具电量状态。 - 4、照明装置应配有定制的专用适配器可以外接AC220应急电源，可实现长时间恒功率工作。 - 1、升降杆。 - 2、锂电池。 - 3、灯头。 - 4、充电器。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）” |
| 3 | 照明呼救套装 | ■ | ★ 包含消防员呼救器1具、手提式强光灯1具 呼救器产品符合GB 27900-2011《消防员呼救器》。具备定位、防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。 手提式强光灯符合GB3836、GB30734-2014标准。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）”。 |
|  |  |  | - 消防员呼救器 - 1.应具有预报警、自动报警、手动报警、低电压报警等功能。 - 2.方位灯亮度≥300cd/㎡ - 3.配备免维护高能防爆充电电池。 - 4.具有电池欠压声响报警功能和LED警示功能。 - 5.具有防水防爆（ExibⅡBT3）性能 - 消防员呼救器 - 6.相对静止状态时间：30s±1s。 - 7.预报警状态时间：15s±1s。 - 8.预报警声响强度：≥80db（1米远） - 9.强报警声响强度：≥100db（3米远） - 10.连续开机时间≥24小时。 - 手提式强光灯 - 1.电源类型：高性能锂电池组。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥4Ah，光源选用超高亮度白LED。 - 2.灯具外壳采用铝合金材质，减轻携行装备重量，整灯重量≤1kg（1000g）。适用于1区、2区爆炸性环境，防爆标志：ExdIICT6Gb，防护等级IP66/IP68。LED芯片要求采用高性能芯片，具有高光效和低热阻，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。 - 3.光源功率：≥6W，平均使用寿命:≥5年；连续放电时间：≥8小时 - 手提式强光灯： - 灯具应具有强光、工作光、频闪光等工作状态，可随意切换。 - 灯具应具有充电显示等功能。 - 灯具应具有指示灯电量检测功能。 - 灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。 - 灯具电池应具有缓冲防震措施。 - 灯具外壳采用高强度阻燃合金材料，防火抗摔。 - 灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤5h。电池使用寿命循环使用不低于1000次 |
| 4 | ▲热成像仪 | ■ | ★ 符合XF/T 635-2023消防用红外热像仪标准。提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或型式试验报告。供货时提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致），投标文件中提供相关承诺和正在送检相关材料。 防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb; 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
|  |  |  | 屏幕尺寸：≥3.5英寸,屏幕分辨率≥640*480。 测温范围：-20℃-1100℃。 探测器分辨率≥384*288 噪声等效温差：环境温度在23℃±5℃，焦距为50mm，F数为1时，NETD≤0.2。 显示模式：黑热、白热、消防、铁红、火灾、搜救，自动调整图像。 具有温度测量值，电池耗量比例显示功能。 温度漂移≤2℃或≤±2%。 图像显示：双波段图像融合技术，成像清晰。带视频录像、图片拍摄功能，存储容量≥64G。 工作温度：-20℃-50℃。 存储温度：-40℃-60℃。 具有激光测距功能；具有指南针功能。 测温模式：中心点、全屏最高温、最低温。测温校正：自动/手动调零。 持续工作时间：80℃时连续工作时间≥30min；120℃时连续工作时间≥10min；260℃时≥5min。 电池工作时间≥4.5小时。 - 整机重量≤1.6 Kg（含电池）。 |
| 5 | 液压破拆工具组A | ■ | - ★ - 技术标准：破拆工具的性能参数应符合 GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》的规定。 |
|  |  |  | 2、技术要求：能剪切常见车型A、B柱、车门铰链等超高强度钢材质部件；3、剪切器、剪扩器不应出现刃口应无卷曲、崩刃现象。 4、产品组成：工具组包括双输出机动泵2台、液压管4根、液压剪切钳2把、液压扩张器2把、液压剪扩器2把、双节液压撑顶器2根、万向剪切钳2台，操作端设置不少于两个固定点，连接背带。 5、工具组工作压力≥35MPa；工具与液压泵之间连接应密封良好，杜绝漏油现象； 6、工具与液压泵之间连接使用单接头液压软管，接头应带有锁止功能和防尘装置；可带压操作插拔； 7、整套产品任何工作部件在质保期内非人为故意损坏的，5天内提供配套可使用的工作部件。 - 8、“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” 一、双输出机动泵： 配备2台双输出机动泵，工作液压为≥35MPa，功率≥2kW，液压油箱容积≥3L，汽油箱容积≥770ml, 全重≤30kg，尺寸≤455×320×550mm； 每台双输出机动泵可同时操作两把液压破拆工具；配有≥4个液压单接头，隐藏式设计，防止碰撞变形； - 机动泵流量,额定工作压力为36MPa的，在额定压力双口同时输出时，单口流量均应≥1.0L/min;额定压力为72Mpa的，在额定压力、双口同时输出时，单口流量均应≥0.55L/min;其他额定工作压力为其他值的，参照上述比例计算折算值，在额定压力、双口同时输出时，单口流量均应≥折算值。 二、液压管： 配备4套液压管，工作液压为≥35MPa，安全系数最高为 4:1， 重量≤14.5kg，液压油缸容量≥2L；液压管长度≥10.0m； 接头处设有防尘盖，防止杂物混入内部。 三、液压剪切钳： 配备2把液压剪切钳，剪切开口≥180mm，可剪切直径35mm圆钢； - 重量≤17.5kg； 四、液压扩张器： 配备2把液压扩张器，最大扩张距离≥700mm，最大扩张力≥47kN； 重量≤17kg；钳臂内、外侧均有锯齿设计，扩张、挤压作业时均可防滑，易于控制； 五、液压剪扩器：配备2把液压剪扩器，可剪切直径≥33mm圆钢； 最大扩张距离≥340mm； 重量≤15kg； 六、液压撑顶器：配备2把液压撑顶器； 安全系数 4:1，液压油不流经控制手柄，操作者更安全； 便于单手携带，提高输送效率，节约体力消耗；操作时姿势舒适，增强控制能力；提握舒适，减轻手掌疲劳； 一级活塞最大支撑力：≥20t； 二级活塞最大支撑力：≥9t； 一级支撑高度：≥375mm； 二级支撑高度：≥350mm； 最大支撑高度：≥1250mm； 重量≤20kg； 七、万向剪切钳：配备2把万向剪切钳 整把工具可进入狭小崎岖空间内救援：如废墟内、刹车、油门、座椅等部位； 钳头重量≤5kg，总重≤8kg； 钳头具有摆动功能，具备切割功能：最大剪切力≥205kN，最大扩张距离≥56mm； 可剪切直径≥19mm圆钢。 |
| 6 | 电动链锯 | ■ | ★ 技术性能符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的标准要求。 |
|  |  |  | 电动链锯：用于救援过程中切割混凝土、砖石、管道、木材等。 切割性能要求：最大切割长度≥330mm 功率：≥1.8Kw 导板长度：≥400mm 电池性能要求： 1.采用锂电池驱动； 2.电池电压≥36V； 3.配备至少 2 块电池； 4.额定工作状态下，单块电池可使用时间≥45min。 质量≤5kg “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
|  | 电动液压剪扩组 |  | ★ 技术性能符合 GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。 |
|  |  |  | 总体组成： 电动液压破拆工具组含电动剪切钳、电动扩张器、电动剪扩钳、电动顶杆四样器材，所有器材电池可以通用，单块电池容量不小于120Wh，每个器材配电池2块。装备锁死可应急泄压复原归位。 资料要求：“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” 显示、照明性能要求： 配有不少于4档电量显示表。 配有照明灯，便于夜间作业，一键开关，即开即用。 电动剪切钳： 额定工作压力≥30MPa； 最大开口距离≥325mm； 剪切圆钢直径≥φ32mm； 剪切板材厚度≥12mm； 电动剪切钳整体质量≤20kg。(含电池和液压油的重量)。 电动扩张器： 额定工作压力≥72MPa； 最大扩张力：≥50KN； 最大扩张距离：≥600mm； 电动扩张器整体质量≤24kg。(含电池和液压油的重量)。 电动剪扩钳 额定工作压力≥30MPa； 剪切圆钢直径（Q235A 材料）≥Ф35mm（圆钢） 最大扩张力≥45KN； 最大扩张距离≥355mm； 电动剪扩钳整体质量≤21kg。(含电池和液压油的重量)。 电动顶杆： 顶升力≥120KN； 撑顶长度≥930mm。 |
|  | 电动钢筋速断器 |  | 便携式电驱动对钢筋进行剪切 电动钢筋速断器： 锂电池充电型 机身可360°旋转 切割速度≤5S 充电时间≤60min 重量：≤8Kg 圆钢、螺纹钢、钢筋等直径≥20mm 切割直径≥20mm 剪断时间≤5s 配件包括:便携箱﹑充电器1个、锂电池2块、辅助手柄1个、专用扳手1个。“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 7 | 哈利根铁铤 | ■ | ★ 本品为组合式撬棍工具组，由两把多功能撬斧工具及便携式携行箱组成，符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》规定。 |
|  |  |  | 结构： 撬斧一的一端为有平刃和尖刃的斧头，另一端为带起撬功能的金属切割器。撬斧二的一端为有长尖刃的开孔器和带起撬功能的扁铲，另一端为带起撬功能的撬锁拔钉器。配备便携式携行箱。 承受拉力： 工作端与手柄承受拉力≥12KN。 材质： 铁铤头部全部为高碳钢锻打而成，头部经过热处理淬火工艺，硬度45-55# 长度：≥76cm。 - 单个重量：≤4.1kg - 可实现砍断、起钉、开孔、撬起、切割、拧螺栓、凿击、捶打等多功能，且手柄绝缘防过电。 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 8 | 机动链锯 | ■ | ★ 技术性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》的标准要求。 |
|  |  |  | 机动链锯：用于破拆各种木质结构障碍物。 功率≥2.4kw 排量≥50cc 导板链条尺寸≥18寸 无负载最高转速≥9000rpm 重量：≤6.2kg 怠速≥2700rpm 油箱容积≥0.24升 二冲程发动机、前手防护挡 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 9 | 液压万向剪切钳 | ■ | ★ 破拆工具的性能参数应符合 GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》的规定。 |
|  |  |  | 使用要求： 液压万向剪切钳可与本包别对应的液压机动泵联合使用。 重要指标： 由液压手动泵、液压万向剪切钳、液压管等组成。 平头自动锁系统、可带压插拔，一键式操作，可单手携带及操作，刀头由高级工具钢加工而非锻造。 液压手动泵： 重量≤15Kg，液压油容量≥2L。 液压管： 工作液压为≥35MPa，安全系数最高为 4:1， 接头处设有防尘盖，防止杂物混入内部。 液压管： 配备≥5米液压管，液压油缸容量≥2L； 液压万向剪切钳： 最大扩张距离：≥59mm。 剪切圆钢直径：≥18mm。 工作压力：≥35mpa。 重量≤6kg。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 10 | 无齿锯 | ■ | ★ 技术性能符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的标准要求。 |
|  |  |  | 无齿锯：可切割金属和混凝土材料，燃油动力。 功率≥3.7KW 锯片直径≥350mm 切割深度≥125mm 无齿锯： 最大转速≥9000rpm。 重量≦14.2kg 配备可自由调节位置的安全防护罩，自带快速接水装置；配备金刚石锯片5块，砂轮锯片20块，火花塞10个，注水桶2个、机油、维修工具。 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |

| 品目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 泛光灯 | 提供样品演示视频 |
| 小型移动照明灯组 | 提供样品演示视频 |
| 移动照明灯组 | 提供样品演示视频 |
| 移动照明灯 | 提供样品演示视频 |
| 照明呼救套装 | 提供样品演示视频 |
| ▲热成像仪 | 提供样品演示视频 |
| 液压破拆工具组A | 提供样品演示视频 |
| 电动链锯 | 提供样品演示视频 |
| 电动液压剪扩组 | 提供样品演示视频 |
| 电动钢筋速断器 | 提供样品演示视频 |
| 哈利根铁铤 | 提供样品演示视频 |
| 机动链锯 | 提供样品演示视频 |
| 液压万向剪切钳 | 提供样品演示视频 |
| 无齿锯 | 提供样品演示视频 |

- 第六包

- 核心产品：抢险救援服装

| 品目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| ▲抢险救援服装 | 219 |
| 抢险救援套装 | 353 |
| 灭火防护套装（A） | 120 |
| 灭火防护套装（B） | 208 |
| 灭火防护服（指挥款） | 80 |
| 灭火防护服（战斗款） | 206 |

| 序号 | 名称 | 指标项 | 技术参数及要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ▲抢险救援服装 | - ★ | - 抢险救援服装，含夏款抢险救援服2套、冬款抢险救援服1套。 - 产品符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合最新款式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求中的统型要求。 |  |  |
|  |  | ■ | - 夏款抢险救援服： - 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%，且试样表面无明显变化。 防静电性能：整套救援服的带电量不大于0.6μC。 面料经、纬向干态断裂强力不小于650N。投标响应表中须标注所投产品上述经、纬向干态断裂强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 面料经、纬向撕破强力不小于100N。投标响应表中须标注所投产品经、纬向撕破强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级，前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 - 四、防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。速干性：按照GB/T21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率不小于100%，滴水扩散时间不大于20s，芯吸高度不小于90mm，蒸发速率不小于0.18g/h，透湿量不小于8000g/(㎡.d)。 按照FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）不小于12%，弹性回复率（纬向）不小于80%。 经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 面料接缝断裂强力不小于650N。 逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 总质量不大于1.5kg（不含腰带和行军帽）。 各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 裤子口袋做加深处理，防止东西掉落。 裤子腰带扣加宽，方便腰带穿卸。 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查（应与投标文件中的一致）。 |  |  |
| - 2 |  | ■ | - 冬款抢险救援服： - 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%，且试样表面无明显变化。 防静电性能：整套救援服的带电量不大于0.6μC。 面料经、纬向干态断裂强力不小于650N。投标响应表中须标注所投产品上述经、纬向干态断裂强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 面料经、纬向撕破强力不小于100N。投标响应表中须标注所投产品经、纬向撕破强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。透湿率不小于5000g/(㎡·24h)。 洗涤25次后，拒油性能不小于3级。 经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 面料接缝断裂强力不小于650N。 逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 总质量不大于3kg（不含腰带和行军帽）。 各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 裤子口袋做加深处理，防止东西掉落。 裤子腰带扣加宽，方便腰带穿卸。 - 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |  |
| - 3 | - 抢险救援套装 | ■ | - 抢险救援套装，含抢险救援头盔(含救援护目镜）1顶、抢险救援手套1双、抢险救援靴1双、硬质护肘护膝1套、多功能刀具1把、佩戴式防爆照明灯（头戴式）1个、消防员方位灯1个、消防救援专用伸缩扣1个。 |  |  |
|  |  |  | - 抢险救援头盔 | - ★ | - 技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633-2006的要求。 |
|  |  |  |  | 抢险救援头盔：红色半盔式设计，有明显的黄色反光标志。主要由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带、导轨、护目镜等组成，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘、透气等性能。 耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触。 阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。 热稳定性能：在温度为（180±5)℃条件下，经5min后，救援头盔边沿应无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。 电绝缘性能：帽壳的泄漏电流不应大于3mA。 侧向刚性： 帽壳的最大变形不应大于40mm,卸载后变形不应大于15mm。 下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于20mm。 质量：救援头盔的质量(不包括面罩和披肩等附件)≤800g。 帽壳尺寸参照GB/T2428中成年男性标准头型尺寸的规定，分大小号两种，中标后根据用户需求提供。 头模所受冲击力的最大值不应大于3300N。 帽壳顶部应设有加强筋，帽箍能灵活方便调整大小，调节范围≥60cm，接触头前额的部分能透气、吸汗；帽托和缓冲层形状应适体，多点式嵌入不移位；多点式下颏带及帽箍可调系统确保佩带舒适稳定，下颌带为无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料，宽度≥15mm。防汗带部位应为皮革制成，缓冲层由PU泡沫或聚苯乙烯发泡树脂材质制成。帽壳为红色，由改性阻燃尼龙66材质或优于此材质制成，有通风装置。每顶头盔配备全封闭护目镜，镜片与镜框固定紧密，镜片与镜框不能轻易脱离，镜片抗冲击、不易碎。护目镜的松紧设计要便于使用，紧固方式拟确定可以主动操作松紧的紧固带或优于此。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 抢险救援手套 | - ★ | - 产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求 |
|  |  |  |  | 耐磨性能及阻燃性能：本体掌心面组合材料表面加上基材为300g/m2，粒度为100目的砂纸，在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象。 热稳定性能：整个救援手套试样和舒适层在（180±5）℃试验温度下保持5min，试样表面应无明显变化，且不应有熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不应大于5%。能保持正常穿戴。 灵巧性能及抓握性能：徒手控制百分比不大于200%。戴手套与未戴手套的拉重力比不小于80%。 掌心面和背面材料的割破力不小于5N。掌心面和背面材料的抗刺穿力不小于85N。 穿戴时间不超过10s。 抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为PANTONE19-4003TCXBlackOnyx，橘红色潘通色号为PANTONE17-1456TCXTigerlily。 手掌结构符合以下要求： 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。 内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色。 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位。 加强层采用克重为（280±20）g芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为3mm的缓冲海绵。 手背结构符合以下要求： 手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。 芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g。 TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。 手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。 袖口结构符合以下要求： 袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小8mm×8mm，字间距1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。 小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色。 挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。 消防员抢险救援手套基础规格为4种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 抢险救援靴 | - ★ | - 技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633-2006的要求 |
|  |  |  |  | 用于抢险救援作业时身体保护。具备防砸、防穿刺、防水、阻燃、抗静电、隔热、耐高温、耐油、耐酸碱性能，具有防霉抗菌、防臭、吸湿排汗等功能。 靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允许有死折。 靴帮耐磨性能： 靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿。 靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1) kW/m2，辐照1min后，其内表面温升不应大于22°C。 靴头性能：靴头分别经10kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于15mm。 电绝缘性能：击穿电压不应小于5000V，且泄漏电流应小于3mA。 质量：整靴（两只）质量≤3000g（42码）。 中标后根据用户需求提供相应鞋码。 靴底防穿刺设计、复合纤维防穿刺层须覆盖整个靴内底且不可移动,靴头防砸设计，设有钢包头或同等性能防砸包头，保护脚趾耐受冲击，抗穿刺能力靴底≥1300N，靴帮≥100N。 外观符合统型要求，整靴主体颜色为黑色，整靴为皮革材质，救援鞋帮面材料为皮革或其他满足相关性能的材料，靴口做防磨处理，靴筒后跟处设有高品质荧光黄反光标志和提靴反光拉带。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
| - 4 |  | ■ | - 硬质护肘护膝 | ：用于抢险救援作业时的肘部和膝部防护。多层结构，有效防止硬物刺伤、划破，坚固耐用。 外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，配有舒适网状层，固定装置可调节。 内外层均为黑色。穿戴舒适，不易脱落，弹性绑带可快速挂解。 每套配两个护肘、两个护膝。 弹性绑带，宽度不低于4公分。 |  |
|  |  |  | - 多功能刀具 | 消防员随身携带的组合式简易工具，整刀体积小，美观大方，防滑设计，使用方便，刀鞘具有抗压力好，在高低温环境中性能稳定。 由刀、钳、剪、锯等组成的组合式刀具；主要包括但不限于：1.尖嘴钳，2.工具钳，3.剪线钳，4.主刀，5.开瓶器，6.开罐器，7.十字起子，8.半刃小刀，9.锯刀，10锉刀，11.一字起子，12.小号一字锥等。 材质：主体材质为420HC、5Cr15Mov或更优不锈钢材质； 刀体刀柄符合人工力学，平衡省力。手柄处应设置安全锁，防止在切削过程中弹折伤手。 刀具材料应具备较高的强度和韧性，以便承受切削力、冲击和振动,防止刀具脆性断裂和崩刃。 刀具材料的耐热性要好，能承受高的切削温度，具备良好的抗氧化能力。 - 提供所投产品生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 佩戴式防爆照明灯（头戴式） | - ★ | - 技术性能符合《消防员照明灯具》GB30734-2014的要求。 |
|  |  |  |  | 适用于1区、2区爆炸性环境，防爆标志：ExibIICT4Gb隔爆、本质安全型防爆。 防护等级≥IP66/IP68。 灯具内部带电触点应全部焊接在线路板上，防止拆开灯具及线路板后触点与线路板分离。 配备专用卡扣，可佩带在消防头盔上使用，卡口配备不少于两种(通用型）。 可用在帽边为0-10mm的灭火头盔和抢险救援头盔上；卡扣型：根据甲方实际需要提供。 灯具可手持，开关按键尺寸大，方便穿戴防护装备后正常启闭开关。 灯具需有强光、工作光、频闪光等工作状态，工作光可随意切换，尾部带有红色方位指示灯。 灯具外壳采用铝合金材质，整灯重量≤0.1kg（100g）。 光源选用特制超高亮度暖白LED，光源功率：强光3W工作光1W，平均使用寿命:≥5年。 连续放电时间：强光≥4小时，工作光≥8小时。 灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。 灯具电池应具有缓冲防震措施，有效提升灯具高处掉落、碰撞、冲击的保护性能。 灯具充电接口为Type-C标准，适用USB输出端口充电范围广。 灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤3h。 电池使用寿命循环使用≥1000次。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥1.9Ah。 电源类型：高性能锂电池组。 两米处照度值：强光≥450lx、工作光≥200lx。 LED芯片要求采用高性能芯片，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。 灯具应具有充电显示等功能。 灯具应有电量检测功能、具备电量显示，可直观掌握灯具电量状态。 - 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 消防员方位灯 | - ★ | - 技术性能符合消防员方位灯GB27899-2011的要求 |
|  |  |  |  | 防爆性能应符合GB/T 3836.1-2021的规定要求。消防员方位灯：灯泡采用LED光源，发光强度≥300cd/m²。 最远照射距离≥80m。 防水等级≥IPX67，可在水下1米工作30分钟。 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 连续工作时间≥100小时。 适应环境温度:－30℃～＋65℃。 发光型式:闪光，闪光频率:1Hz〜2Hz。 质量≤150g。 |  |
|  |  |  | - 消防救援专用伸缩扣 | 消防救援专用伸缩扣，有效管理消防员随身单兵作战工具。 单兵作战工具可用挂钩连接到消防服指定位置，在黑暗中能一伸手拿到单兵作战工具。可自由伸缩，使用时拉出，用完松手后自动收回身体固定位置，确保工具不遗失、不摔坏。有快速脱扣装置，方便快速拆下工具。外壳耐高温抗冲击，适合火场环境。耐海水腐蚀。设计有自排沙孔，多次使用伸缩自如。高强度回缩绳和回缩弹簧机构，稳定可靠。配置两种与单兵作战工具的连接方式，快速与工具连接。 自重≤150g。 伸缩长度≥53cm。 回缩力≥1590g。 伸缩绳断裂值≥35kg。 - 提供所投产品或产品核心部件的生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 5 | - 灭火防护套装A | ■ | - 含消防头盔1顶（半盔）、佩戴式防爆照明灯1具、灭火防护靴1双、消防手套1双、应急逃生自救安全绳1套、消防安全腰带1条、消防腰斧1把、消防员灭火防护头套1个。 |  |  |
|  |  |  | - 消防头盔 | - ★ | - 技术性能符合《消防头盔》XF44-2015的要求。 |
|  |  |  |  | 消防头盔：应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，设调节纽，调节方便的下颌带；配备耐高温阻燃支架，与头盔配套使用，方便消防员佩戴“佩戴式防爆照明灯”等装备，并提供配件一套。 帽壳材料和结构应符合以下要求： 采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成；帽顶可制成无筋或有筋的加强结构；帽壳内表面不应有高度超出2mm且宽度小于2mm的突出物及尖锐物体；帽壳外表面不应有高度超过5mm的外部突出物，但不包括帽壳外翻转的面罩、帽箍调节装置和安装在头盔外部的附件。 佩戴装置材料和结构：帽箍、帽托和下颏带应采用体感舒适，对人体无毒、无刺激性的材料制成；下颏带的宽度不应小于20mm;下颏带应具有快速调节功能，能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔牢靠舒适，解脱方便；帽箍应能在525mm～597mm的头围尺寸范围内灵活方便地调节大小；帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度不应小于帽箍的宽度；在施加负载的情况下，能用一只手解开佩戴装置。 阻燃性能：下颏带和披肩的损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象；面罩续燃时间不应大于5s，且不应有熔融、滴落现象。 冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值不应大于3780N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。 抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度150gn；帽前部：最大冲击加速度400gn；帽侧部：最大冲击加速度400gn；帽后部：最大冲击加速度400gn。 电绝缘性能：帽壳泄漏电流不应超过3mA。 外观样式：帽壳表面应色泽鲜明、光洁，无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。 面罩表面应无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角。 披肩缝制应平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷。 头盔各部件的安装应牢固、端正，无松脱、滑落现象。 头盔颜色为黄色或红色（具体由使用单位确定），两侧印字根据用户需求粘贴，外观及字体符合部消防局统型要求；半盔式头盔的质量（不包括披肩及附件）≤1300g。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 佩戴式防爆照明灯 | - ★ | - 技术性能符合《消防员照明灯具》GB30734-2014的要求 |
|  |  |  |  | 适用于1区、2区爆炸性环境，防爆标志：ExibIICT4Gb隔爆、本质安全型防爆。 防护等级≥IP66/IP68。 外壳防护等级：灯具内部带电触点应全部焊接在线路板上，防止拆开灯具及线路板后触点与线路板分离。 配备专用卡扣，可佩带在消防头盔上使用，卡口配备不少于两种(通用型）。 可用在帽边为0-10mm的灭火头盔和抢险救援头盔上；卡扣型：根据甲方实际需要提供。灯具可手持，开关按键尺寸大，方便穿戴防护装备后正常启闭开关。 灯具需有强光、工作光、频闪光等工作状态，工作光可随意切换，尾部带有红色方位指示灯。 灯具外壳采用铝合金材质，整灯重量≤0.1kg（100g）。 光源选用特制超高亮度暖白LED，光源功率：强光3W工作光1W，平均使用寿命:≥5年。 连续放电时间：强光≥4小时，工作光≥8小时。 灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。 灯具电池应具有缓冲防震措施，有效提升灯具高处掉落、碰撞、冲击的保护性能。 灯具充电接口为Type-C标准，适用USB输出端口充电范围广。 灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤3h。 电池使用寿命循环使用≥1000次。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥1.9Ah。 电源类型：高性能锂电池组。 两米处照度值：强光≥450lx、工作光≥200lx。 LED芯片要求采用高性能芯片，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。 灯具应具有充电显示等功能。 灯具应有电量检测功能、具备电量显示，可直观掌握灯具电量状态。 - 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 灭火防护靴 | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护靴》XF6-2004的要求 |
|  |  |  |  | - 整靴为皮制或橡胶制，靴子内侧有复合柔软舒适层，便于消防员快速穿着，用于消防员小腿部和足部防护。灭火防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角不得小于15°。 整靴防水性能：灭火防护靴在防水性能试验时不应出现渗水现象。 防砸性能：灭火防护靴靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为30mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于15mm。 靴口有防磨设计、鞋底内缓冲设计。靴内采用抗菌防臭缓冲鞋垫。 整双靴总重量质量≤2.55kg。 灭火防护靴靴面经辐射热通量为(10±1)kW/m²，辐照1min后，其内表面温升应不大于16℃。 灭火防护靴在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升应不大于18℃。 灭火防护靴外底的抗刺穿力不应小于1750N。 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 消防手套 | - ★ | - 用于消防员手部及腕部防护,技术性能符合《消防手套》XF7-2004 |
|  |  |  |  | - 消防手套：阻燃性能：手套和袖筒外层和隔热层材料的损毁长度不应大于100 mm，续燃时间和阴燃时间均不应大于2.0s，且不应有熔融、滴落现象；衬里材料不应有熔融、滴落现象。 颜色要求与部局服装统型要求一致、黄银黄反光带，立体裁剪，翻指式指尖合缝，各层厚薄均匀，手指握紧时无颗粒感，有灵巧舒适、防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、抗菌除臭等功能。 手背由间位芳纶和对位芳纶混纺梭织布，手掌阻燃处不低于翻毛牛二层皮；手掌内层隔热层为对位芳纶与高强度纤维混织布，防水透气层为高阻燃TPU防水透气膜，手掌舒适层为对位芳纶与抗菌纤维混织布，手背舒适层为间位芳纶等混纺针织布；接缝补强材料不低于阻燃处理反绒牛二层皮，手指关节处有保护设计。 配备手套挂扣，手套具有防水功能，30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm。 耐热性能、耐磨性能、耐切割性能、耐撕破性能、耐机械穿刺性能、防水性能达到二类以上性能。 采取人体工学设计，手套与手指贴合性要好，可自然弯曲。 整体热防护性能≥35(cal/cm2)，手背缝合有反光标志带。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 6 |  | ■ | - 应急逃生自救安全绳 | 整套应不少于：安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器（带防慌乱装置）、连接扁带等组件。安全绳直径为8mm±0.5mm，长度≥16m。 轻型安全钩和下降器应要求并应与8mm安全绳使用配套。 安全绳应为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（投标文件中具体明确外皮、内芯材质），整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成，材质等级应不低于芳纶，绳体上设连续反光标识，在安全绳上4m、8m、12m处设定宽不小于2cm的标识。 绳包材质应阻燃耐高温,本体耐260℃高温不应有明显变化，绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全，绳包内侧有产品铭牌，其内容为产品型号、生产厂名、装备明细清单及安全使用范围等。 整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准。 安全绳最小破断强度应≥20kN；线密度≤50g/m；延伸率应大于1%且不大于10%（承重达到最小破断强度的10%时）；经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象；在600℃±5℃，1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃，1.33kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。 安全绳采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管，能够一次性展开。 安全绳环下方应设置永久性标志，且至少应包括下列内容：生产者和/或生产企业名称，采用以下五种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称、中文简称、英文或拼音简称、注册商标图案；生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称；产品名称及型号；产品批号或编号（前6位为生产年、月）；法律法规要求标注的其它内容。 下降器材质为铝合金或同等材质；应能承受不小于5kN的工作负荷，破断负荷≥13.5kN，具备离手掣停功能，可空中悬停，具备防慌乱功能，下降器可与安全绳配合快速便捷使用并回收。 在下降器的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 下降器经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用自动锁，安全钩材质为铝合金或同等材质。 在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥27kN，轻型消防安全钩短轴的破断强度≥7kN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥7kN。 在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等。 安全钩经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 材质性能应不低于芳纶，阻燃耐高温，缝合扁带宽度12mm，周长1m，最小破断强度应大于35kN；经600℃±5℃的耐高温性能时，连接扁带不出现融熔、焦化现象。 具备高温环境承载性能的连接扁带在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不出现断裂现象，每条连接扁带做防散处理。 提供所投产品或产品核心部件的生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 消防安全腰带 | - ★ | - 消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备。技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023的要求,主体颜色为藏蓝色。 |
|  |  |  |  | 消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备,渐进式，具有强度高、重量轻（0.5-0.85公斤）、耐磨损、耐腐蚀等性能，工作拉力≥4.5KN，极限拉力≥12KN不破断。所有金属件耐腐蚀，防静电。 织带宽度为70mm±1mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使用排插形式，使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。高温下不出现熔融、焦化现象。 - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |  |
|  |  |  | - 消防腰斧 | - ★ | - 技术性能符合《消防腰斧》XF630-2023的要求 |
|  |  |  |  | 消防腰斧：多功能腰斧为高强度特钢和高强度工程塑料制成。 由斧、刀锯、斧套组成，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。 具备抗冲击、耐腐蚀性能。 重量≤1kg 斧套由头层牛皮制作，坚实耐用。 产品具备永久性标志， - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |  |
|  |  |  | - 消防员灭火防护头套 | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护头套》XF869-2010的要求 |
|  |  |  |  | 用于消防灭火时头部、侧面及颈部保护。头套裙边加长设计，确保佩戴空气呼吸器面罩后，头套的前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥20厘米，头套侧部与防护服领口内重叠部分的长度不小于13厘米，对消防员颈部有效保护。 头套应使用采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 甲醛含量≤75mg/kg，无异味。 阻燃性能，毁损长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。阻燃性能：经向、纬向损毁长度不大于7mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 面料抗起球等级3级；水洗尺寸变化率直向、横向≤3.5%。 开口的弹性适度，满足佩戴舒适性。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 7 | - 灭火防护套装（B） | ■ | 灭火防护套装B，含消防头盔1顶（全盔）、佩戴式防爆照明灯1具、灭火防护靴1双、消防手套1双、应急逃生自救安全绳1套、消防安全腰带1条、消防腰斧1把、消防员灭火防护头套1个）。 |  |  |
|  |  |  | - 消防头盔 | - ★ | 技术性能符合《消防头盔》XF44-2015的要求。 |
|  |  |  |  | 消防头盔：应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，设调节纽，调节方便的下颌带；配备耐高温阻燃支架，与头盔配套使用，方便消防员佩戴“佩戴式防爆照明灯”等装备，并提供配件一套。 采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成； 帽顶可制成无筋或有筋的加强结构； 帽壳内表面不应有高度超出2mm且宽度小于2mm的突出物及尖锐物体； 帽壳外表面不应有高度超过5mm的外部突出物，但不包括帽壳外翻转的面罩、帽箍调节装置和安装在头盔外部的附件。 采用能吸收冲击能量，对人体无毒、无刺激性的材料制成； 形状、规格尺寸适体，佩戴不移位； 厚度均匀并覆盖头盔最小保抗范围。 舒适衬垫材料和结构应符合以下要求：1、使用体感舒适、吸汗、透气、对人体无毒、无刺激性的材料制成；2、保证头盔佩戴的舒适性。 佩戴装置材料和结构应符合以下要求：1、帽箍、帽托和下颏带应采用体感舒适，对人体无毒、无刺激性的材料制成；2、下颏带的宽度不应小于20mm;3、下颏带应能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔牢靠舒适，解脱方便；4、帽箍应能在525 mm～597mm的头围尺寸范围内灵活方便地调节大小；5、帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度不应小于帽箍的宽度；6、在施加负载的情况下，能用一只手解开佩戴装置。 面罩材料和结构应符合以下要求：1、采用透光、耐冲击、耐热和耐刮擦的材料制成；2、无色透明或浅色透明；3、面罩伸缩或翻转应灵活，开合过程应能随意保持定位。 披肩材料和结构应符合以下要求：1、披肩为装卸式，采用具有阻燃、耐热和防水性能的纤维织物制成；2、披肩的缝制线路应顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针；3、披肩脱卸应方便简捷。 安装在头盔上的任何附件均应牢固可靠，不应通过打孔等损坏帽壳的方式固定，不应对头盔的性能 带来不利影响或对头盔佩戴者造成伤害。 头盔质量（不包括披肩及其他附件）≤1.8kg；冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤3.78KN，电绝缘性能:帽壳泄漏电流≤3mA。 面罩透光率：无色透明面罩和浅色透明面罩的可见光透过率分别不应小于85%和43%。 头盔颜色为黄色或红色（具体由使用单位确定），两侧印字根据用户需求粘贴，外观及字体符合部消防局统型要求。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 佩戴式防爆照明灯 | - ★ | - 技术性能符合《消防员照明灯具》GB30734-2014的要求 |
|  |  |  |  | 佩戴式防爆照明灯：适用于1区、2区爆炸性环境，防爆标志：ExibIICT4Gb隔爆、本质安全型防爆。 防护等级≥IP66/IP68。 灯具内部带电触点应全部焊接在线路板上，防止拆开灯具及线路板后触点与线路板分离。 配备专用卡扣，可佩带在消防头盔上使用，卡口配备不少于两种(通用型）。 可用在帽边为0-10mm的灭火头盔和抢险救援头盔上；卡扣型：根据甲方实际需要提供。 灯具可手持，开关按键尺寸大，方便穿戴防护装备后正常启闭开关。 灯具需有强光、工作光、频闪光等工作状态，工作光可随意切换，尾部带有红色方位指示灯。 灯具外壳采用铝合金材质，整灯重量≤0.1kg（100g）。 光源选用特制超高亮度暖白LED，光源功率：强光3W工作光1W，平均使用寿命:≥5年。连续放电时间：强光≥4小时，工作光≥8小时。 灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。 灯具电池应具有缓冲防震措施，有效提升灯具高处掉落、碰撞、冲击的保护性能。 灯具充电接口为Type-C标准，适用USB输出端口充电范围广。 灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤3h。 电池使用寿命循环使用≥1000次。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥1.9Ah。 电源类型：高性能锂电池组。 两米处照度值：强光≥450lx、工作光≥200lx。 LED芯片要求采用高性能芯片，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。 灯具应具有充电显示等功能。 灯具应有电量检测功能、具备电量显示，可直观掌握灯具电量状态。 - 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 灭火防护靴 | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护靴》XF6-2004的要求 |
|  |  |  |  | 灭火防护靴：整靴为皮制或橡胶制，靴子内侧有复合柔软舒适层，便于消防员快速穿着，用于消防员小腿部和足部防护。灭火防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角不得小于15°。 整靴防水性能：灭火防护靴在防水性能试验时不应出现渗水现象。 防砸性能：灭火防护靴靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为30mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于15mm。 靴口有防磨设计、鞋底内缓冲设计。靴内采用抗菌防臭缓冲鞋垫。 整双靴总重量质量≤2.55kg。 灭火防护靴靴面经辐射热通量为(10±1)kW/m²，辐照1min后，其内表面温升应不大于16℃。 灭火防护靴在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升应不大于18℃。 灭火防护靴外底的抗刺穿力不应小于1750N。 - 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 消防手套 | - ★ | - 用于消防员手部及腕部防护,技术性能符合《消防手套》XF7-2004。 |
|  |  |  |  | 阻燃性能：手套和袖筒外层和隔热层材料的损毁长度不应大于100 mm，续燃时间和阴燃时间均不应大于2.0s，且不应有熔融、滴落现象；衬里材料不应有熔融、滴落现象。 颜色要求与部局服装统型要求一致、黄银黄反光带，立体裁剪，翻指式指尖合缝，各层厚薄均匀，手指握紧时无颗粒感，有灵巧舒适、防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、抗菌除臭等功能。 手背由间位芳纶和对位芳纶混纺梭织布，手掌阻燃处不低于翻毛牛二层皮；手掌内层隔热层为对位芳纶与高强度纤维混织布，防水透气层为高阻燃TPU防水透气膜，手掌舒适层为对位芳纶与抗菌纤维混织布，手背舒适层为间位芳纶等混纺针织布；接缝补强材料不低于阻燃处理反绒牛二层皮，手指关节处有保护设计。 配备手套挂扣，手套具有防水功能，30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm。 耐热性能、耐磨性能、耐切割性能、耐撕破性能、耐机械穿刺性能、防水性能达到二类以上性能。 采取人体工学设计，手套与手指贴合性要好，可自然弯曲。 整体热防护性能≥35(cal/cm2)，手背缝合有反光标志带。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 8 |  | - ■ | - 应急逃生自救安全绳 | 整套应不少于：安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器（带防慌乱装置）、连接扁带等组件。安全绳直径为8mm±0.5mm，长度≥16m。 轻型安全钩和下降器应要求并应与8mm安全绳使用配套。 安全绳应为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（投标文件中具体明确外皮、内芯材质），整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成，材质等级应不低于芳纶，绳体上设连续反光标识，在安全绳上4m、8m、12m处设定宽不小于2cm的标识。 绳包材质应阻燃耐高温,本体耐260℃高温不应有明显变化，绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全，绳包内侧有产品铭牌，其内容为产品型号、生产厂名、装备明细清单及安全使用范围等。 整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准。 安全绳最小破断强度应≥20kN；线密度≤50g/m；延伸率应大于1%且不大于10%（承重达到最小破断强度的10%时）；经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象；在600℃±5℃，1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃，1.33kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。 安全绳采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管，能够一次性展开。 安全绳环下方应设置永久性标志，且至少应包括下列内容：生产者和/或生产企业名称，采用以下五种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称、中文简称、英文或拼音简称、注册商标图案；生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称；产品名称及型号；产品批号或编号（前6位为生产年、月）；法律法规要求标注的其它内容。 下降器材质为铝合金或同等材质；应能承受不小于5kN的工作负荷，破断负荷≥13.5kN，具备离手掣停功能，可空中悬停，具备防慌乱功能，下降器可与安全绳配合快速便捷使用并回收。 在下降器的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 下降器经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用自动锁，安全钩材质为铝合金或同等材质。 在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥27kN，轻型消防安全钩短轴的破断强度≥7kN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥7kN。 在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等。 安全钩经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 材质性能应不低于芳纶，阻燃耐高温，缝合扁带宽度12mm，周长1m，最小破断强度应大于35kN；经600℃±5℃的耐高温性能时，连接扁带不出现融熔、焦化现象。 具备高温环境承载性能的连接扁带在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不出现断裂现象，每条连接扁带做防散处理。 - 提供所投产品或产品核心部件的生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 消防安全腰带 | - ★ | - 消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备。技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023的要求,主体颜色为藏蓝色 |
|  |  |  |  | 消防安全腰带：消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备,渐进式，具有强度高、重量轻（0.5-0.85公斤）、耐磨损、耐腐蚀等性能，工作拉力≥4.5KN，极限拉力≥12KN不破断。所有金属件耐腐蚀，防静电。 织带宽度为70mm±1mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使用排插形式，使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。高温下不出现熔融、焦化现象。 - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |  |
|  |  |  | - 消防腰斧 | - ★ | - 技术性能符合《消防腰斧》XF630-2023的要求 |
|  |  |  |  |  | 多功能腰斧为高强度特钢和高强度工程塑料制成。 由斧、刀锯、斧套组成，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。 具备抗冲击、耐腐蚀性能。 重量≤1kg 斧套由头层牛皮制作，坚实耐用。 产品具备永久性标志， - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |
|  |  |  | - 消防员灭火防护头套 | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护头套》XF869-2010的要求 |
|  |  |  |  | 用于消防灭火时头部、侧面及颈部保护。头套裙边加长设计，确保佩戴空气呼吸器面罩后，头套的前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥20厘米，头套侧部与防护服领口内重叠部分的长度不小于13厘米，对消防员颈部有效保护。 头套应使用采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 甲醛含量≤75mg/kg，无异味。 阻燃性能，毁损长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。阻燃性能：经向、纬向损毁长度不大于7mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 面料抗起球等级3级；水洗尺寸变化率直向、横向≤3.5%。 开口的弹性适度，满足佩戴舒适性。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 9 | - 灭火防护服（指挥款） | - ★ | - 指挥款：技术性能符合《消防员灭火防护服》XF10-2014 的要求 |  |  |
|  |  | - ■ | 消防员灭火指挥服不多于三层结构，配备救生拖拉带，样式符合最新款式消防员灭火防护服款式标识统型要求，颜色按照国家消防救援局最新统型要求执行，标识齐全符合标准、供货实物标识按照用户需求订制。 灭火指挥服 " 指挥服外层采用藏青色原液间位芳纶和深色原液对位芳纶双层交织面料或同性能面料或更优面料，面料外观干净整洁度高，阻燃，耐磨，防静电。指挥服整体热防护能力的 TPP 值不小于 35.0，且无熔融、脆裂和收缩现象。" 灭火指挥服 " 指挥服的各层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），反光标志带，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料以及救生拖拉带所用的材料，经过 25次洗涤后，损毁长度不应大于 45mm，续燃时间不应大于 2s，且不应有熔融，滴落现象，投标响应表中须标注各层损毁长度、续燃时间数值、且应与型式试验检验报告一致。固定在指挥服外面的防护护腕、布标签、徽章、挂衣环、黏合物、拉链基布、缝纫线、口袋材料，经过 25 次洗涤后，续燃时间不应大于 2s，且不应有熔融，滴落现象。" 灭火指挥服 的外层、防水透气层、隔热层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），膝盖、肘部、肩部等外层加强材料，经（260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 2.5%，试样表面应无明显变化。投标响应表中须标注各层沿经、纬向尺寸变化率数值、且应与型式试验检验报告一致。舒适层的材料经（180±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 2%，试样表面应无明显变化。指挥服所用的缝纫线经(260±5)℃热稳定性能试验后，应无熔化、烧焦的现象。指挥服所用的五金件经(260±5)℃热稳定性能试验后，应能保持其原有的功能。指挥服救生拖拉带所用的材料经（260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 2%，试样表面应无明显变化。" 灭火指挥服 指挥服的各层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），经过 5 次洗涤后，沿经、纬向缩水率不应大于 2.5%。投标响应表中须标注各层沿经、纬向缩水率数值、且应与型式试验检验报告一致。 灭火指挥服 外层材料洗涤 5 次后，沾水等级不应小于 3 级。 灭火指挥服 " 外层材料经、纬向干态断裂强力不应小于2000N。舒适层材料经、纬向干态断裂强力不应小于400N。指挥服救生拖拉带所用的材料经、纬向干态断裂强力不 应小于 7000N。投标响应表中须标注所投产品上述经、纬向干态断裂强力数值，且应与型式试验检验报告一致。" 灭火指挥服 " 外层材料经、纬向撕破强力不应小于800N。 灭火指挥服 外层材料耐洗沾色和耐水摩擦不应小于 4 级，光色牢度不应小于 4 级。 灭火指挥服 洗涤 25 次后，防水透气层材料的耐静水压不应小于 50kPa。 灭火指挥服 防水透气层材料的透湿率不应小于5000g/(m²•24h)。 灭火指挥服 防水透气层材料洗涤 25 次后，拒油不应小于 3 级。 灭火指挥服 各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每 3cm 不应小于 12 针，包缝线每3cm 不应小于 9 针。 灭火指挥服 指挥服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于 4 级。 灭火指挥服 外层材料接缝断裂强力不应小于650N。 灭火指挥服 " 反光标志带的逆反射系数应符合XF10-2014 逆反射系数规定值要求。 经耐热性能试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。其逆反射系数不应小于 XF10-2014 逆反射系数规定值的70%。经高低温试验后，反光标志带不应出现断裂、起皱、扭曲的现象。 灭火指挥服 整套指挥服的质量不应大于 3kg。 灭火指挥服 各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 灭火指挥服 救生拖拉带展开时间不应大于10s，拖动测试假人距离不应小于 2.5m。 灭火指挥服 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）； |  |  |
| - 10 | - 灭火防护服战斗款） | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护服》XF10-2014的要求 |  |  |
|  |  | - ■ | 消防员灭火防护服不多于三层结构（投标响应表中须标注所投产品层数），配备救生拖拉带，样式符合最新款式消防员灭火防护服款式标识统型要求，颜色按照国家消防救援局最新统型要求执行，标识齐全符合标准、供货实物标识按照用户需求订制。 防护服外层采用藏青色原液间位芳纶和深色原液对位芳纶双层交织面料或同性能面料或更优面料，面料外观干净整洁度高，阻燃，耐磨，防静电。 防护服整体热防护能力的TPP值不小于32.0，且无熔融、脆裂和收缩现象。 防护服的各层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），反光标志带，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料以及救生拖拉带所用的材料，经过25次洗涤后，损毁长度不应大于45mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融，滴落现象，投标响应表中须标注各层损毁长度、续燃时间数值、且应与型式试验检验报告一致。 固定在防护服外面的防护护腕、布标签、徽章、挂衣环、黏合物、拉链基布、缝纫线、口袋材料，经过25次洗涤后，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融，滴落现象。 防护服的外层、防水透气层、隔热层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），膝盖、肘部、肩部等外层加强材料，经（260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于2%，试样表面应无明显变化。投标响应表中须标注各层沿经、纬向尺寸变化率数值、且应与型式试验检验报告一致。 舒适层的材料经（180±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于2%，试样表面应无明显变化。 防护服所用的缝纫线经(260±5)℃热稳定性能试验后，应无熔化、烧焦的现象。 防护服所用的五金件经(260±5)℃热稳定性能试验后，应能保持其原有的功能。 防护服救生拖拉带所用的材料经（260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于2%，试样表面应无明显变化。 防护服的外层、防水透气层、隔热层、舒适层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率不应大于2.5%。投标响应表中须标注各层沿经、纬向缩水率数值、且应与型式试验检验报告一致。 外层材料洗涤5次后，沾水等级不应小于3级。 外层材料经、纬向干态断裂强力不应小于900N。 舒适层材料经、纬向干态断裂强力不应小于320N。 防护服救生拖拉带所用的材料经、纬向干态断裂强力不应小于7000N。 投标响应表中须标注所投产品上述经、纬向干态断裂强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 外层材料经、纬向撕破强力不应小于450N。 投标响应表中须标注所投产品经、纬向撕破强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 外层材料耐洗沾色和耐水摩擦不应小于4级，光色牢度不应小于4级。 洗涤25次后，防水透气层材料的耐静水压不应小于50kPa。 防水透气层材料的透湿率不应小于5000g/(m²•24h)。 防水透气层材料洗涤25次后，拒油不应小于3级。 各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针。防护服裤子背带尼龙搭扣长度大于25cm，配备备用尼龙搭扣。 防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于4级。 外层材料接缝断裂强力不应小于650N。 反光标志带的逆反射系数应符合XF10-2014逆反射系数规定值要求。 经耐热性能试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。 其逆反射系数不应小于XF10-2014逆反射系数规定值的70%。 经高低温试验后，反光标志带不应出现断裂、起皱、扭曲的现象。 整套防护服的质量不应大于3kg。 各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 救生拖拉带展开时间不应大于10s，拖动测试假人距离不应小于2.5m。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订后提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |  |

| 品目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲抢险救援服装 | 提供样品演示视频 |
| 抢险救援套装 | 提供样品演示视频 |
| 灭火防护套装（A） | 提供样品演示视频 |
| 灭火防护套装（B） | 提供样品演示视频 |
| 灭火防护服（指挥款） | 提供样品演示视频 |
| 灭火防护服（战斗款） | 提供样品演示视频 |

（三）申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3、本项目的特定资格要求：无。

（四）投标人必须提交的证明文件：

1、授权委托书（按格式提供）；

2、供应商声明函（按规定格式）；

3、采购需求要求的其他资料（扫描件加盖投标人公章）。

（五）合同主要条款：

1、付款方式：全部货物验收合格并经结算审计完成后支付所有款项。

2、履约保证金：中标人在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为合同金额2.5%。允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目完成后，按规定返还全部履约保证金。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城市仲裁委员会仲裁。

（六）项目地点：宣城市。

（七）项目期限：合同签订后30日历天内完成供货。

（八）验收要求：

初验：采购人组织初验，对照供货交接单及附件清单组织点验数量、规格型号及附件等。

验收：供货完毕后10日内，采购人完成验收。验收依据招标和中标投标文件、国家标准、行业标准。采购人认为有必要的，可组织抽样并委托第三方检测机构进行检测，同时中标人应补齐所有因检测而破损的产品。

验收不合格的，甲方有权退货，并追究乙方违约责任。

用户对货物验收通过，并不代表对货物的隐蔽瑕疵予以接受，如用户发现货物存在隐蔽瑕疵且影响产品正常使用或存在安全隐患的，无论是否超过产品免费质保期，乙方应在收到反馈信息后30日内予以免费更换全部问题产品或部件，否则用户均有权要求乙方承担违约责任。

（九）售后要求：

1.质保期：5年。

2.维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在2小时内响应，12小时内到达现场，24 小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

特别说明：投标报价需包含设备的运输、就位、安装、调试等的完整报价。

（十）其他要求：

中标人交货时，器材需配备多模芯片，芯片集成装备编码、无源射频标签及二维码于一体，需满足国家消防救援局《消防救援队伍2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》文件要求，能够将器材准确位置等信息接入国家局“一张图”系统上，并能够支持国家局抽查装备数据；

器材需配备多模芯片

一、柔性多模智能识别芯片

1、需适用于服装类的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、芯片需可以在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、需满足频率范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、需可随衣服一起洗涤，水中浸泡性能不受影响；

9、工业洗涤次数需不小于2000次，具有良好的耐酸碱性能；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

11、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

12、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

13、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

14、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

二、曲面多模智能识别芯片

1、需适用于头盔类曲面非金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温度数：不小于150℃，耐低温：不大于-30℃；

4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、频率需满足范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

9、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

11、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

12、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

三、高性能防水多模智能识别芯片

1、需适用于空呼背托架等非金属平面表面的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；

5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

6、需满足频率范围(MHz)：902-928；

7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

8、可擦写次数：≥100000次；

9、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

10、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

11、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

12、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

四、高强度多模智能识别芯片

1、需适用于表面为金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；需具有良好的耐酸碱性；

5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

6、需满足频率范围(MHz)：902-928；

7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

8、可擦写次数：≥100000次；

9、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

10、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

11、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

12、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

五、抗金属曲面多模智能识别芯片

1、需适用于气瓶类等曲面金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温度数：不小于180℃，耐低温：不大于-30℃；

4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、频率需满足范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

9、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

11、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

12、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

以上事项未提供，或提供达不到要求的，采购人有权不予接收货品、不予安排验收、支付等有关事项。

（十一）本项目所属行业为工业。